Express DKN

Leírás:

Alacsony viszkozitású PVA ragasztó automata tiplizőgépekhez

Jellemző tulajdonságok

| Tulajdonság | Érték |
| --- | --- |
| Alap | Polivinil-acetát diszperzió (PVA) |
| Szín | Fehér, száradás után átlátszó |
| Fehéredési pont | +10°C |
| Viszkozitás (Brookfield RV, 2-es orsó, 50 ford./perc, +20°C a gyártás napján mérve) | kb. 150 mPa·s |
| Hőállóság (RAKOLL® módszerrel, növekvő hőmérsékleten mérve) | kb. 85 °C* |
| pH érték | kb. 7 |

(*) Az eredmények az alkalmazási körülményektől függően eltérhetnek.

Ragasztó típusa:

Alacsony viszkozitású PVA ragasztó

DIN EN 204-D 1 szerinti osztályozás

A termék előnyei

- Rendkívül alacsony viszkozitás

- Veszélyességi jelölés mentesség

Tipikus felhasználás

- gépi tipliragasztás alacsony nyomású automata tiplizőgépekben

- korpuszbútorok, valamint székek és keretek tömör fájának ragasztása.

Alkalmas tárolók

- A RAKOLL®-Express DKN terméket szorosan lezárt, eredeti edényzetben, fagytól védve kell tárolni.

Alkalmazási utasítások

A RAKOLL®-Express DKN terméket használatra kész állapotban szállítjuk. A ragasztót használat előtt – például egy automata tiplizőgép nyomástartó tartályának feltöltése előtt – alaposan fel kell keverni.

Gépbeállítás:

A gépet a gyártó utasításainak megfelelően kell beállítani. Általában elegendő körülbelül 3,0 bar nyomás a nyomástartó tartályban. Hasznos dolog minden munkaszünet kezdetén egy nedves ronggyal megtisztítani a szórófúvókákat, hogy elkerüljük a megszáradt ragasztó leragadása miatti sugáreltérülést. Mivel a RAKOLL®-Express DKN viszkozitása hőmérsékletfüggő, a szórási mennyiséget gyakori időközönként ellenőrizni kell. Ha a befecskendezett ragasztó mennyisége túl kevés, az a kötések csökkent szilárdságát eredményezi.

Tiplik (Köldökcsapok)

A fatipliknek egészséges, erős fából kell készülniük, és alaposan kiszárítottnak kell lenniük. Pontos méretre kell őket gyártani, nagyon finom bordázattal kell rendelkezniük, és pontosan kell illeszkedniük a tervezett furatokba. A kötés szilárdsága nagymértékben függ a tipli illeszkedési pontosságától és a ragasztó adagolásától. Műanyag tiplik használata esetén a tapadás a tipli összetételétől és felületi struktúrájától függ. Mivel a kötési folyamat során a kötésben lévő körülmények eltérnek a fatiplikétől – amelyek kissé megduzzadnak, és ezáltal nagyobb kezdeti szilárdságot érnek el –, műanyag tiplik alkalmazásakor mindenképpen javasolt megfelelő előzetes teszteket végezni.

Tisztítási utasítások

Tisztítsa meg a szórófúvókákat vízzel, mielőtt a ragasztó megszárad

Tipikus kiszerelések

A kiszerelési lehetőségekről kérjük, érdeklődjön a helyi értékesítési irodánál.

Ártalmatlanítási javaslat

Kérjük, tekintse meg a biztonsági adatlapot az ártalmatlanítási utasításokért.

Biztonsági figyelmeztetések

További biztonsági információkért kérjük, tekintse meg a biztonsági adatlapot (MSDS).